socket网络搭建模块项目需求文档

一、项目概述

1.1 项目背景

系统定位：作为S端核心通信中枢，承担设备层（钻孔机、曝光机、AOI检测设备等）与C端应用（实时监控、警报管理、生产计划等）的数据交互桥梁。

为支撑PCB板厂智能化管理系统（含C端Web/大屏应用与S端服务），需构建高可靠Socket通信层，实现：

C端（Web/大屏）与S端的实时数据双向通信（如设备状态、警报推送）

多类型终端接入支持（Web前端、移动端、第三方系统）

保障生产数据实时性与系统操作指令可靠性

1.2 项目目标

实现产线警报信息的实时、准确显示与通知。

提供多种警报提醒方式，确保操作人员及时感知异常。

支持警报历史记录的存储、查询与管理，便于追溯分析。

打造简洁易用的交互界面，提升操作便捷性。

二、功能需求

2.1 核心通信功能

实时数据推送:支持设备状态（电压/温度）、生产进度、库存变动等数据向C端大屏/Web实时推送。

双向指令传输：实现C端操作指令→S端执行（如设备启停、警报确认）的可靠传输。

连接管理：动态维护连接池，支持设备ID-IP绑定、连接状态监控（在线/离线列表）

2.2 数据交互规范

数据结构：

设备数据帧：{ "device_id":"D001", "type":"status", "data":{...}, "timestamp":1620000000 }

自定义结构体

控制指令帧：{ "cmd":"emergency_stop", "target":"D001", "auth_token":"xxxx" }

协议要求：

采用JSON/Protobuf混合格式（设备数据用Protobuf，指令用JSON）

自定义结构体

每条消息必须包含CRC32校验码

消息最大长度限制为10KB2.3 警报历史管理

2.4 特殊场景支持

断线重传：网络中断时缓存未送达消息（至少保留30分钟）

分级推送：根据用户权限过滤数据（如普通员工不可接收设备控制指令）

大屏优化：为监控大屏提供数据聚合通道（合并多设备数据减少请求次数）

三、非功能需求

3.1 性能需求

并发连接数：JMeter模拟500设备持续发送心跳，≥500稳定连接。

消息处理延迟：从C端发送到S端执行日志记录完成时间，95%消息<300ms。

故障恢复时间：人工制造断网测试，网络闪断后自动重连≤5秒

3.2 安全要求

传输加密​：所有通信强制使用TLS 1.2+加密

身份验证​：设备连接需提供预注册的API Key，用户操作需携带JWT令牌

防注入攻击​：对接收数据做格式/内容白名单校验

3.3 可维护性

日志记录：记录所有连接的建立/断开事件、消息收发统计（与S端日志模块对接）

配置热更新：支持动态调整心跳间隔、超时阈值等参数（无需重启服务）

监控接口：提供/status接口输出当前连接数、吞吐量等实时指标

四、技术要求

4.1 技术栈选择

| 技术领域 | 选型方案 | 理由说明 |
| --- | --- | --- |
| 通信框架 | Netty 4.x 或 Spring WebSocket TCP协议 | Netty适合高并发场景，Spring易与现有系统整合 |
| 数据序列化 | Protocol Buffers（设备数据）+ JSON（指令） | Protobuf节省带宽，JSON便于指令调试 |
| 加密方案 | TLS 1.3 + 双向证书认证 | 满足工业系统安全合规要求 |

4.2 数据库交互

连接池管理：使用HikariCP管理数据库连接（与S端SQL模块对接）

异步写入：设备状态数据批量写入（每5秒或满1000条写入一次）

数据备份：异常数据包持久化存储（供日志模块分析）

c++封装数据库

五、验收标准

5.1 功能验收

| 测试项 | 合格标准 |
| --- | --- |
| 实时数据推送 | 大屏数据刷新延迟≤1秒（95%样本） |
| 权限验证 | 未授权用户无法发送控制指令 |
| 断线重连 | 网络恢复后5秒内自动重连并补传数据 |

5.2 安全审计

通过OWASP ZAP检测无高危漏洞

能够抵御每秒1000次的伪造连接请求

特别说明：本模块需与以下S端模块深度集成：

​日志模块：所有通信异常记录至ELK系统

​配置模块：从中央配置中心获取通信参数

​SQL模块：通过连接池执行设备状态存储