客户端警报模块项目需求文档

一、项目概述

1.1 项目背景

在 PCB 板子厂的智能化生产配套辅助系统中，客户端警报模块承担着实时向操作人员传递产线异常信息的关键职责。产线运行中，温度异常、设备故障、物料短缺等问题需及时反馈，客户端警报模块通过直观、多样化的提醒方式，确保操作人员快速响应，减少生产事故与效率损失，保障产线稳定运行。

1.2 项目目标

实现产线警报信息的实时、准确显示与通知。

提供多种警报提醒方式，确保操作人员及时感知异常。

支持警报历史记录的存储、查询与管理，便于追溯分析。

打造简洁易用的交互界面，提升操作便捷性。

二、功能需求

2.1 实时警报显示

警报内容展示：在客户端界面显著位置（如独立窗口或固定区域），实时显示警报发生时间、警报级别（紧急 / 警告）、关联设备或产线、具体异常描述（如 “1 号产线温度超出阈值”）。

视觉高亮：根据警报级别采用不同颜色背景或字体高亮显示，紧急警报以红色背景 + 白色字体突出，警告警报以黄色背景 + 黑色字体显示。

2.2 多形式通知机制

界面闪烁提醒：警报出现时，客户端主窗口或警报模块窗口边缘闪烁，吸引用户注意。

声音警报：播放特定音频文件（如蜂鸣声），紧急警报持续播放直至用户确认，警告警报播放一次或短周期重复。

系统通知：集成操作系统级通知（如 Windows 通知、Linux 桌面通知），确保即使客户端窗口最小化也能接收警报。

2.3 警报历史管理

存储功能：将警报信息（时间、级别、内容、处理状态）以 XML 格式存储本地，每条记录包含唯一标识。

查询功能：支持按时间段（如近 1 小时、近 24 小时、自定义区间）、警报级别、设备名称查询历史记录。

导出功能：可将查询结果导出为 CSV 或 TXT 文件，便于后续分析处理。

2.4 用户交互操作

警报确认：用户可点击 “确认” 按钮标记警报为已处理，改变警报显示状态（如灰色背景 + 删除线），并记录确认时间与操作人员账号。

静音设置：提供临时关闭声音警报功能，但界面视觉提醒仍保持。

三、非功能需求

3.1 性能需求

警报显示延迟：从接收到服务器警报数据到客户端界面展示，时间≤1 秒。

历史查询响应：查询操作在≤2 秒内返回结果（数据量≤1000 条时）。

3.2 可靠性需求

确保警报数据不丢失，即使客户端意外关闭，重新启动后仍可从历史存储中加载未确认警报。

网络中断时，缓存未确认警报，网络恢复后尝试重新发送确认状态至服务器。

3.3 兼容性需求

支持 Windows 10/11、Ubuntu 20.04 及以上主流操作系统。

适配不同分辨率屏幕，界面元素自动缩放或保持清晰显示。

3.4 易用性需求

界面布局简洁直观，警报信息清晰易读。

操作流程简单，如确认警报只需单击按钮，查询功能提供清晰的输入框与操作提示。

四、技术要求

4.1 开发框架与语言

基于 Qt 框架开发客户端界面，采用 C++ 语言实现业务逻辑。

4.2 数据通信

通过 TCP 协议与服务器端通信，接收警报数据（数据格式：JSON 或自定义二进制协议，如[时间戳, 警报级别, 设备ID, 警报内容长度, 警报内容]）。

4.3 多线程处理

采用多线程技术，独立线程负责网络数据接收与解析，避免阻塞界面线程，确保界面流畅响应。

4.4 存储方案

使用 XML 文件存储警报历史，利用 Qt 的QXmlStreamWriter和QXmlStreamReader实现高效读写。

五、验收标准

5.1 功能验收

实时接收服务器警报，按规则显示、通知，历史记录准确存储、查询、导出。

确认操作、静音设置等交互功能正常。

警报模板流程图